食品药品研究院

实验室安全准入培训考试试题

学院：                    姓名：                   得分：

- 填空题（每空1分，共15分）

1、根据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品分为7类，分别是       、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品。

2、爆炸品是指在外界作用下，能产生                 ，并在瞬间产生和放出              ，压力急聚上升，同时伴有伴有光、声等效应并对周围环境千万破坏的物品。

3、可燃液体燃爆特性主要表现为易挥发性、易燃性、蒸气的易爆性、流动扩散性、带电性、           、混触危险性和毒性。

4、对于含有内热源即自燃分解放热的爆炸物品，防止热爆炸的发生应注意避免堆积过高、避免        、注意          和合适的湿度。

5、压缩气体和液化气体受热膨胀，压力升高，能使       爆裂，不同气体具有不同危险特性，如           、         、          和窒息性。

6、为避免夏季可燃性液体的受热膨胀，一般地，在装填时容器必须留有          的膨胀空间。

7、事故的4（M）要素是               、Materials（物的不安全状态），Media（不良的环境），Management（管理缺陷）。

8、实验室安全注意事项中，在进行化学危险品实验时，操作者应做好个人防护，主要防护措施有        、防护眼镜、口罩、手套。

9、实验室用电线路应确保                  ，不得           电线，实验室内禁止使用          电炉。

- 判断题（每题1分， 共25分）

1、事故是指造成人员伤害、死亡、职业病或设备设施等财产损失和其他损失的意外事件。（   ）

2、系统存在着危险性意味着系统存在着不安全因素，而危险因素在一定条件下可转化为事故。（   ）

3、风险度大小可用事故的严重程度和事故的概率的乘积表示。（   ）

4、可燃性液体的闪点越低，其危险性也越低。（   ）

5、爆炸极限＜10 %的可燃性气体为二级可燃气体，其危险性较小。（   ）

6、爆炸极限浓度范围与爆炸下限浓度比值的大小反映危险物质危险度大小。（   ）

7、一定的可燃物浓度、最低含氧量、最小着火能量三者同时存在并相互作用时，燃烧方可发生。（   ）

8、事故是主要是由于危险物质和环境原因引起的。（   ）

9、乙类火灾如汽油发生火灾时，可采用泡沫、二氧化碳、卤族和干粉灭火器灭火，不可用水灭火。（   ）

10、采用干粉灭火器灭火时，喷射人员应站在下风方向喷射。（   ）

11、腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体，如酸类和碱类。（   ）

12、烫伤后的5字处理法是，冲 、脱、泡、盖、送。（   ）

13、我校使用乙炔、氢气、氯气气瓶的实验室，要制定专门的安全操作规程，严格落实各项安全措施。（   ）

14、压缩气体和液化气体混放在一起，如发生泄漏会产生爆炸，如氢和氯、氢和氧、乙炔和氯、乙炔和氧。（   ）

15、低闪点易燃试剂存放于阴凉通风处，实验室内存放量为7日使用量，大量试剂应放在专门配置的试剂库内。（   ）

16、因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。（   ）

17、实验过程中应尽量避免实验仪器在夜间无人看管的情况下连续运转，如果必须在夜间使用，应严格检查实验仪器的漏电保护装置及空气开关等工作正常。（   ）

18、严格执行剧毒品“五双”管理制度，即使实验在进行中，也必须在取出实验使用量后立即存入保险柜，做好记录，严防疏漏。（   ）

19、不能将乙醚等易挥发品放入普通冰箱，否则由于挥发气体不断溢出，而普通冰箱启动时有电火花出现，就有可能引起火灾。（   ）

20、对高压气体钢瓶要分类保管，直立固定。严禁将氯气与氨气，氢气与氧气，乙炔与氧气混放在一个房间。（   ）

21、乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。（   ）

22、电路或电器着火时，使用二氧化碳灭火器灭火。（   ）

23、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。（   ）

24、化学泡沫灭火器可扑救一般油质品、油脂等的火灾，但不能扑救醇、酯、醚、酮等引起的火灾和带电设备的火灾。（   ）

25、为安全起见，平时应将低沸点溶剂保存于普通冰箱内以降低溶剂蒸汽压。（   ）

三、单选题（每题1分，共30分）

1、不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？ （    ）

A. 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

C. pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

2、以下物质中，哪些应该在通风橱内操作？（    ）

A. 氢气 B. 氮气 C. 氦气 D. 氯化氢

3、超级恒温水浴使用时错误的操作是： （    ）

A. 超级恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水），

B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧

C. 可以使用自来水

4、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意： （    ）

A. 环境温度不要高于 30℃    B. 通风要良好

C. 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用D. 以上都是

5、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的： （    ）

A. 1/2 B. 2/3 C. 3/4 D. 4/5

6、离心操作时，为防液体溢出，离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少？ （    ）

A．2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4

7、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过： （    ）

A．40℃ B. 60℃ C. 80℃ D. 100℃

8、涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括： （    ）

A. 佩戴适当的个人防护器具 B. 了解试剂毒性，在通风橱中操作

C. 做好应急救援预案 D. 以上都是

9、实验室内使用乙炔气时，说法正确的是： （    ）

A. 室内不可有明火，不可有产生电火花的电器 B. 房间应密闭

C. 室内应有高湿度 D. 乙炔气可用铜管道输送

10、室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？

（    ）

A. 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间 B. 振荡一段时间

C. 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间 D. 先将试剂瓶颠倒一下

11、天气较热时，打开腐蚀性液体，应该： （    ）

A. 直接用手 B. 用毛巾先包住塞子 C. 戴橡胶手套 D. 用纸包住塞子

12、箱式电阻炉使用过程中，当温度升至多少度以上后，不得打开炉门进行激烈冷却，以免烧坏炉衬和电热元件？（    ）

A、200℃ B 、400℃ C 、550℃ D 、800℃

13、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是： （    ）

A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运

B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运

C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运

D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运

14、用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是： （    ）

A. 连同溶剂一起作为废液处理

B. 在氮气保护下，缓慢滴加乙醇，进行搅拌使所有金属反应完毕后，整体作为废液处理

C. 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

D. 以上都对

15、欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？ （    ）

A. 氯化钙 B. 稀硫酸 C. 硫代硫酸钠 D. 氢氧化铅

16、各实验室在运送化学废弃物到各校区临时收集中转仓库之前，可以： （    ）

A．堆放在走廊上 B ．堆放在过道上 C ．集中分类存放在实验室内，贴好物品标签

17、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场 ? （    ）

A. 用水擦 B. 用拖把拖

C. 扫干净后倒入垃圾桶 D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

18、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？ （    ）

A. 软木塞 B. 磨口玻璃塞 C. 胶皮塞 D. 橡胶塞

19、易燃类液体的特点是： （    ）

A. 闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧 B. 极易挥发成气体 C. 遇明火即燃烧 D. 以上都是

20、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（ LD50）在 50mg/kg 以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂： （    ）

A. 氰化钾 B. 三氧化二砷 C. 氯化汞 D. 苯

21、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？ （    ）

A. 放在防爆冰箱里 B. 和其它试剂混放 C. 放在通风橱内 D. 放在密闭的柜子中

22、氮氧化物主要伤害人体的： （    ）

A. 眼、上呼吸道 B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡 C. 皮肤 D. 消化道

23、关于存放自燃性试剂说法错误的是： （    ）

A. 单独储存 B. 储存于通风、阴凉、干燥处 C. 存放于试剂架上 D. 远离明火及热源，防止太阳直射

24、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？ （    ）

A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

25、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是： （    ）

A. 醚和醇类 B. 烯烃和空气 C. 氯酸盐和铵盐 D. 亚硝酸盐和铵盐

26、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是： （    ）

A. KMnO4 和浓硫酸 B. CCl4 和碱金属 C. 硝铵和酸 D. 浓 HNO4和胺类

27、以下药品按毒性从大到小排序正确的是： （    ）

A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮 B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮 D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

28、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－ 4℃以上的溶剂是： （    ）

A. 甲醇、乙醇、乙腈 B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯 C. 乙醚、石油醚 D. 汽油、丙酮、苯

29、下列关于混合物的描述错误的是： （    ）

A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸 B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸 D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

30、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是： （    ）

A. 它的闪点只有 - 18℃，具有高度易燃性。 B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

C. 它的沸点只有 56℃，极易挥发 ; D. 以上都对

四、简答题（每题15分，共30分）

1、高校实验室常见的事故有哪几类？

2、遇火灾时，应如何自救？